工事写真チェックシート

別紙５

着工前の状況

□　浄化槽設備士の姿（掲示板・標識板を掲げたもの）

□　着工前（周辺状況により設置場所がわかるもの）

□　浄化槽本体（全景・機種名がわかるもの）

掘削・基礎工事の状況

□　掘削工事（掘削及び床付け完了後、寸法がわかるもの）

□　栗石地業　（締固め・厚さがわかるもの）

□　基礎配筋工（縦横の鉄筋、ピッチがわかるもの）

□　基礎コンクリート工（コンクリート厚がわかるもの）

□既製品底板の使用（設置状況がわかるもの）

※空練りモルタル１：3（3ｃｍ程度）等により調整し、水平設置すること。

据付・埋戻工事の状況

□　浄化槽設置（埋設状況）

□　水張り（水準器による水平確認、注水状況のわかるもの）

□　埋戻用の土砂（搬入の状況、石等が混ざっていない土砂であることがわかるもの）

□　水締め（注水状況、棒突き・バイブレーター等での締固め状況）

□　転圧（転圧機等による突き固め状況がわかるもの）

※水締め・突き固め時においても水準器による水平確認を行うこと。

□　支柱養成　（支柱なしの場合、その理由：　　　　　　　　　　　　、□施主への説明）

上部スラブ工事の状況

□　上部スラブ配筋工（縦横の鉄筋、ピッチがわかるもの）

□　コンクリート工（打ち込み、表面仕上げ、コンクリート厚（寸法）がわかるもの）

完成の状況

□　嵩上げ（マンホール蓋までの距離（３０ｃｍ以内）がわかるもの）

※嵩上げをしなかった場合でも同様に写真を撮影すること。

□　ポンプ設備（ポンプ本体）※ポンプ設備を設置した場合のみ

□　ブロワ配置

（ブロワ本体、屋外用コンセント、アース、送気管との接続状況がわかるもの）

□　完成の全景（周辺状況により設置場所がわかるもの）

配管工事（宅内配管工事）の状況

□　敷設工事前（配管予定箇所がわかるもの）

□　敷設工事中（流入管、排出管、排水桝の接続・設置状況がわかるもの）

※ナンバリング等行い竣工図と対照できるようにすること。

□　敷設工事後（埋設が完了した状況がわかるもの）

汲み取り槽又は単独処理浄化槽から転換（完全撤去・埋戻し）の場合

□　撤去（破砕）前（処理槽の状況、周辺状況により設置場所がわかるもの）

□　撤去（破砕）中（破砕状況がわかるもの）

□　搬出状況（トラック等搬出車両に載せたもの）※完全撤去時

□　撤去後（破砕物等何も残っていない状況がわかるもの）※完全撤去時

□　完了（埋戻し後の状況がわかるもの）

〇寸法についてはスケールを当てていること。

設置場所等については近景のほか、建物を含む遠景も撮り場所が明確にわかるようにすること。